# 项目需求书

项目名称：海南省万宁市人民医院介入空调机组采购项目（二次采购）

预算金额：181790.00元，资金来源为医院自筹

## 一、项目概况

## 本项目共1个包，采购风冷模块空调室外机组一套。

二、参数要求：

| 风 冷 模 块 空 调 室 外 机 组 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
|  | 1.制冷量≥65KW，风量≥25000m3/h，，加热能力≥68KW。 2.应具有高效节能性。要求应用高能效的变频压缩机。 3.机房专用室外冷凝器的选配应根据当地的气象条件(选配依据为国家公布的当地月平均最高环境温度值)，并提供相关参数，保证足够的散热量需求。 4.机房专用空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。 5.机房专用空调机组的风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、压力控制器等应有良好的防水性能。 6.为确保产品质量，拒绝OEM（贴牌产品）投标产品系列，所投风冷模块空调机组产品须提供国家认证认可机构出具CNAS认证，申请人和制造商须一致。 |

三、服务要求(以下服务内容产生的费用应包含本次报价中)

1.提供所投产品1年的免费上门保修，终身维修。保修期内免费更换零配件，免费线上线下技术支持服务，在接到正式通知后2小时内响应，48小时内到达现场进行检修，解决问题时间不超过72小时。保修期自验收合格之日起计算。

2.提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

3.提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

4.免费提供2天以上，最终用户3人次专业技术人员的培训，直至对方专业技术人员能够独立操作。

四、交货要求

1.交货期：合同签订后20天内。

2.交货地点：海南省万宁市人民医院8号楼。

3.提供制造商完整的产品资料，包括完整的使用和维修手册等。

4.特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

五、付款方式

合同签订后10日内支付合同金额的30%作为预付款项；验收合格后支付合同金额的65%；自验收合格之日起1年质保期满后且无任何质量问题，支付合同剩余5%的质保款。

六、履约保证金

是否收取:不收取。

七、验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。